UFG6X0_F103_H109思筑新系统软件历史版本记录

为保证产品软件版本具有历史可追溯性及可维护性，对各版本的历史记录做出要求。

- 产品信息：

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | UFG6X0 | 思筑系统 |
| 主板位号 | 如：02_109 |  |
| 液晶板位号 | 如：02_152 |  |
| 无线协议 | 协议在主板上 |  |

- 版本说明：

设备对接系统：思筑系统；

对接协议：《杭州思筑物联网平台通信规范V4.0》

特殊要求/处理：对接思筑燃气表平台。

- 版本记录：

| 序号 | 更新时间 | 当前版本 | 历史版本 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-07-07 | V5.0.5.5 | 初始版本 | - 基于UFG620思筑版本，新增如下功能： - 1、系统复位Ns内不进行上报，暂定N=180。 - 2、上发过程中，不进行温压采集，温压采集控制修改为只用压力采集周期及控制参数控制，先采集压力再采集温度。 - 3、修改EEPROM初始化时，实时参数写EEPROM错误的问题。 - 4、485通讯以及上位机通讯共用上位机口，默认波特率115200。 - 5、新增用锂电使用时间判断锂电低电掉电的功能，具体逻辑如下：如果采集到锂电电压低电或者掉电，则按照电压判断设备是否低电掉电；否则通过锂电使用时间来判断是否掉电低电，电量百分比与显示格数的关系：>70 四格电 ，>40 三格电 ，>20 两格电 >0 一格电，等于0 0格电；通过时间判断电压低电掉电时，电池总使用时间由32000更改为3*365*24，低电时间为总使用时间乘以0.8；低电时电压百分比计算方式为 0.2*100*(当前电量 - 掉电值*10)/（(低电值-掉电值)*10））。 - 6、显示，按照新显示屏进行显示，可显示思筑LOGO，阀门状态以及锁定状态，关阀原因，报警码，介质类型，无线符号、信号强度，4G标志，开户、计费模式。另外有正常显示模式和查询显示模式，暂定通过长按右键十秒的方式来进入或者退出查询显示模式，进入查询显示模式时会显示放大镜标志。正常显示模式切屏：标总+标瞬，余额+单价，标总+温度，标总+压力，工总+工瞬。查询显示模式切屏：日期+时间，IP,端口，编号，第三方IP、第三方端口、第三方编号、波特率+从机地址。 - 7、阀控功能，按键开阀，按键关阀，关阀走气，异常关阀，远程关阀。 - 8、新平台通讯功能。 - 9、打开功能控制参数中，不显示余额或者不显示单价的功能时，显示到该页时自动跳过， - 10、配合硬件阀电报警电路变更，程序阀电电池检测逻辑做如下变更，AL端口配置为上拉输入，检测到AL下降沿后进入阀电检测逻辑，读取到AL电平持续拉低6s以上判断为阀电低电，如果6s以内AL电平由低变高并持续超过5s，则再检测OP、CL电平，如果都为0则为阀电掉电，阀门电池插回来如果触发了阀电检测流程，读取到报警线持续5s以上高则消除阀电低电掉电状态，也可以通过按键检测、分钟检测消除阀电低电掉电状态。 - 11、显示首页由余额单价修改为标况总量和瞬时。 - 12、检定模式退出方式：①按键②持续2小时无流量③介质变为天然气④8小时强制退出 。 - 13、外电接入移除引起设备工作模式切换的时候，未将third_telecom_interface_para_g.in_com参数置0，导致模式切换后wifi标志仍然继续闪烁，已修复。 - 14、信噪比异常上报控制字用成声速异常的了，已修复。 - 15、上位机功能：之前的思筑参数设置功能以及历史记录读取功能都还可以正常使用，各种功能控制字的设置以及读取需使用燃气表上位机相关功能，新增的余量报警、余额关阀、阀门记录读取功能需使用新奥上位机设置以及读取。 - 16、设备端每次接到上报应答或者结束帧就清除一次报警字。 - 17、关于液晶屏显示double、float类型的数据有时会发生精度丢失的问题，可以将double或者float类型的数据转化为字符串存入字符数组中，然后根据需要取相应位数的小数进行显示，可以有效避免精度丢失问题。 - 18、系统报警控制字以及报警上报控制字默认为0x1320、0x6003、0x2007、0x07ff、0x16fd、0x0136、0x0001。 - 19、新增介质异常报警。 - 20、根据20230613会议讨论，压力上限由0.8倍测量范围上限调增为1.0倍。 - 21、关阀控制字出厂时，默认锂电低电警告性关阀，欠电强制性关阀，移除强制性关阀，阀电低电强制性关阀。 - 22、默认余额不足3、4级强制性关阀，余额不足目前只判断前四级，四级的报警、报警字以及状态字全部独立显示。 - 23、设置预留量，默认值为100元，单价默认值为1元/m3。 - 24、新增环温剧变显示状态。 - 25、暂将系统功能控制字4的bit0用做余额充足直接给授权的开关功能。 - 26、阀门电池状态去掉低电状态，只保留掉电状态，屏幕也只显示掉电状态，发生了掉电状态上报状态字时同时将低电状态置1。 - 27、阀门关阀原因字显示逻辑：如果只发生了警告性关阀，则只显示第一次发生的警告性关阀的ID，如果后续又发生了强制性关阀，则只显示第一个强制性关阀的ID。 - 28、新增高频脉冲以及余额参数修改报警及报警字。 - 29、去掉阀门丢失状态，归为阀门异常状态。 - 30、状态字、报警字、报警控制字、报警上报控制字、关阀控制字采用上位机0508H~050CH，余额条件关阀采用0603H。 - 31、禁掉蓝牙显示标志。 - 32、未开户状态下发生强制性关阀也取消授权。 - 33、新增上位机给、取消阀门开阀授权的功能，控制码050DH。 - 34、小时、月、天记录的ID采用0X0111-0x0113，间隔记录的id采用原来的0x0101。 - 35、modbus地址表中余额单价按照实际余额单价赋值，新增新的状态字数据，并按照实际含义将其一一映射至老的状态字位置。 - 36、平台或者上位机设置累积量关阀的时候清除当前的累积量关阀状态。 - 37、关阀控制线MB引脚和OP引脚对调，连接线也需要对调。 - 38、外电冻结间隔和上报间隔默认值改为1小时冻结一次，一天上报一次。 - 39、新增介质状态以及拆表的判断逻辑，并且只有在开户的时候才会执行报警以及关阀操作。 - 40、上报平台的表号变为正序。 |